苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目

竣工环境保护验收意见

2020年12月08日，根据《苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（（2020）启辰（验）字第（151）号），苏州玉驰塑料包装有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、废气处理设施设计单位（江苏省科佳工程设计有限公司）和施工单位（浙江宏伟建筑工程有限公司）和二位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、南京源恒环境研究所有限公司编制的建设项目环境影响报告表、太仓市环境保护局审批决定等要求，对公司“苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目

建设地点：太仓市浮桥镇通港东路183号，租赁太仓示范投资有限公司闲置3#厂房，占地面积2000m²。本项目厂房共有两层，底层南侧为办公室，底层北侧为生产车间，二层均为仓库。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目购置2台吸塑机、8台切割机（实际为5台）、2台雕刻机（实际无，委外加工）、5台包装机（实际1台），建成后年产装配盒500吨、饭盒400吨、礼盒300吨。

工作时数：员工30人，工作制度为三班制，每班工作8小时，年工作日为300天，年运行7200小时。

其他情况：项目不设食宿，就餐外送；

（二）建设过程及环保审批情况

2017年8月17日，“苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目”获得太仓港经济技术开发区管委会的发改立项文件（太港管备[2017]16号），2017年9月，公司委托南京源恒环境研究所有限公司编制完成《苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目环境影响报告表》，2017年9月29日取得太仓市环境保护局《关于对苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目环境影响报告表的审批意见》（太环建[2017]255号）。

本项目主体工程与环保设施于2017年10月开工建设，2020年9月建成并调试生产。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年11月11日-12日对“苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目”现场监测，2020年12月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目总投资200万元，其中环保投资14万元，占比7%。

# （四）验收范围

本次验收范围苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施整体验收。

# 二、工程变动情况

建设单位按环境影响报告表和审批部门审批决定组织实施本项目的建设，实际项目性质、规模、地点、生产工艺及污染防治措施均没有发生变化。

生产设备上，项目实际设置2台吸塑机、5台切割机（减少3台）、减少2台雕刻机、减少4台包装机，以上不影响项目总体产能。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2105】256 号）文件，项目纳入验收。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

建设单位内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目不产生生产废水，由于项目所在地污水管网未接通，因此生活污水经化粪池预处理后由环卫部门通过环卫罐车统一清运至太仓市港城组团污水处理厂处理；待污水管网接通后，接入太仓市沙溪镇污水处理厂集中处理，尾水排至七浦塘。

项目已经与太仓市浮桥镇金浪环境卫生管理所签订了生活污水化粪池清运处理协议。

# （二）废气

本项目废气主要是吸塑过程产生的有机废气，以非甲烷总烃计，公司在设备上方设置集气罩收集后，经活性炭吸附装置处理，处理后尾气经15米高排气筒排放。

未收集的部分以无组织形式排放，以生产车间为边界设置50米卫生防护距离，目前以上范围内无环境保护敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源为吸塑机、切割机和废气处理风机等运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物以及生活垃圾，处理处置情况如下：

一般固体废弃物中边角料统一收集后退回供货商重复利用，项目提供了处理转运单据；

本项目固体废物分类收集，设置10m2一般固废暂存仓库，基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

危险废物中废活性炭（HW49：900-041-49）外运委托资质单位常州鑫邦再生资源利用有限公司进行处置，已签订处理协议。

项目设置5m2危废仓库，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（GB 18597-2001/XG1-2013）的要求。

生活垃圾设置若干垃圾桶，委托太仓市浮桥镇金浪环境卫生管理所清运，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（检测报告编号：QC2011060901E1、QC2011060901E2、QC2011060901E3）表明：

- 废水

项目验收期间废水委托外运至污水厂处理，同时化粪池为公司房东出租的多家企业合用，因此不具备独立检测的条件，本次未检测。

（二）废气

验收监测期间，本项目吸塑废气处理设施排气筒有组织非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，验收期间废气处理设施在进口浓度较低的情况下对非甲烷总烃的处理效率为34.4%、51.8%；

核算非甲烷总烃的外排量符合环评提出的年外排总量控制要求。

厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度最大值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9标准限值浓度的要求。

本项目厂房通风口代表点外1米处监控点非甲烷总烃浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准的要求。

（三）噪声

验收监测期间，本项目东、南、西、北厂界昼夜间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废提供了外运的证明，危险废物失效活性炭在调试期间尚未产生，因为无暂存和转移。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，在废气处理设施进出口设置了采样口，在废气处理设施以及危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司于2021年01月05日完成固定污染源排污登记，证书编号：91320585MA1Q13XJ1W001X

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州玉驰塑料包装有限公司新建塑料制品生产项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告表，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险，同时公司《企事业单位突发环境事件应急预案》正在编制中。

3、加强企业清洁生产原则和循环经济理念，减少物耗、能耗和污染物排放等指标。

4、加强对废气处理的收集和处理装置的运行维护管理，尽可能减少废气无组织外排量，提高处理设施处理效率，减少废气外排量，同时做好处置台账建设。

5、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州玉驰塑料包装有限公司

2021年1月05日