苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目

竣工环境保护验收意见

2021年03月07日，根据《苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目竣工环境保护验收监测报告》（（2021）启辰（验）字第（033）号），苏州诠纺高新复合面料股份有限公司作为组长单位，组织验收监测及报告编制单位（江苏启辰检测科技有限公司）、环保设施设计和施工单位（苏州万世益环保科研有限公司）及三位专家，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、苏州清泉环保科技有限公司编制的《苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目环境影响报告表》、吴江区环境保护局的审批决定（吴环建[2017]531号）等要求，对公司“年产贴膜产品1000万米项目”进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目

建设地点：苏州市吴江区盛泽镇南三环3119号，租用吴江市泰勒纺织有限公司三楼部分闲置厂房，建筑面积为1500m2。项目东侧为吴江宏欣丝绸厂，南测为出租方厂区、农田，西侧为中连纺织、伊荣骋纺织整理有限公司、吴江市景辉纺织贸易有限公司，北面为出租方厂区、南三环路、吴江区鑫亿轧光轧花厂。

项目性质：新建

建设规模和内容：项目设置自动化贴膜机、打卷机等生产设备以及检测仪器等测试设备，审批建成后年产贴膜产品1000万米。

工作时数：本项目职工人数约10人，实行8小时单班制，每年工作300天。

其他情况：厂内不设员工宿舍和食堂，就餐外送。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年10月，苏州诠纺高新复合面料股份有限公司取得“年产贴膜产品1000万米项目”在盛泽镇人民政府的备案证（备案代码2017-320553-17-03-551436）；2017年11月，公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制完成《苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目环境影响报告表》，2017年12月18日取得吴江区环保局《关于对苏州诠纺高新复合面料股份有限公司建设项目环境影响报告表的审批意见》（吴环建[2017]531号）。

本项目主体工程与环境保护设施于2018年3月开工建设，2018年5月建设完成并开始生产调试。

受建设单位委托，江苏启辰检测科技有限公司于2020年08月30日-31日和2021年01月15日-16日对“苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目”现场监测， 2021年03月，江苏启辰检测科技有限公司根据相关资料及检测报告等完成项目竣工环境保护验收监测报告表编制。

本项目从调试至今无环境投诉、违法或处罚记录等。

# （三）投资情况

本项目环评总投资为100万元，其中环保投资30万元，占比3%，用于废气处理、噪声降噪及固废处理处置。

# （四）验收范围

本次验收范围为苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目所涉及到生产工序与其配套的环境保护设施的整体验收。

# 二、工程变动情况

对照环评，本项目实际建设中增加了2台打卷机，但是属于辅助设备，不会增加污染排放，不属于重大变动。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号和江苏省环境保护厅文件《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件，项目无变动，纳入验收范围。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目租赁厂房厂区内部建设完整的雨污水管网，实现“雨污分流”。本项目无生产废水产生，外排仅为生活污水。由于项目所在区域生活污水管网未接通（苏州市吴江区排水管理处勘察意见20170463），因此近期生活污水清运至盛泽水处理发展有限公司，远期待管网接通后直接纳入市政污水管网，经污水厂处理后尾水达标排放，排入烂溪塘。

# （二）废气

本项目废气主要是上胶、贴膜和烘干时产生的有机废气，通过在自动化贴膜机上方安装集气罩，烘干由烘箱自带密闭集气管道收集，收集的废气进入低温等离子装置处理后，由1根15米高1#排气筒排放；

未捕集废气在车间内无组织排放，项目以生产车间边界为起点设置100米卫生防护距离，以上范围内无居民等环境敏感点。

# （三）噪声

本项目噪声源主要为自动化贴膜机、打卷机、废气处理风机等设备运转产生的噪声，通过隔声减振、距离衰减等措施，减小噪声对周围的影响。

# （四）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险废物、生活垃圾，处理处置情况如下：

一般固体废物主要是不合格品，收集后外卖处理处理；

一般固废仓库位于3楼东南侧，面积约20m2，建设基本符合《一般工业固体废物准存、处置场所污染控制标准》（GB18599- 2001）的要求及修改单（GB18599-2001/XG1-2013）中相关规定要求；

项目危险废物废包装桶，由原料供货商（浙江枧洋高分子科技有限公司）回收按照原用途重复使用，已签订处理协议，定期运送原料后将空桶带走，因此厂区内不设置危废仓库。

项目生活垃圾由房东收集外送环卫部门外运处理，日产日清。

# 四、环境保护设施调试效果

监测期间，苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目主体工程和各环保治理设施均处于运行状态，产能符合整体验收要求，监测结果（报告编号QC2101070401E、QC2101070402E、QC2101070403E）表明：

（一）废水

验收监测期间，项目生活污水外排入房东建设的化粪池的排口与其他租赁企业混排，无法单独检测。

（二）废气

验收监测期间，项目1#排气筒外排VOCS的小时浓度和速率符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/254-2014）表2其他行业，项目最终外排的VOCS核算总量符合环评提出的总量控制要求。

项目厂界无组织监控点VOCS排放浓度最大值满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5其他行业标准要求；

项目车间通风口外1米处的无组织排放的VOCS的1h平均浓度值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的特别排放限值。

（三）噪声

验收监测期间，本项目昼间噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（东、南、西厂界）和4类（北厂界）标准限值要求；

（四）固体废弃物

固体废弃物基本实现规范化处置。一般固废和危险废物提供了相应的外运证明。

（五）其他方面

企业排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求执行，项目在危废仓库安装符合要求的环保标志牌。

公司于2020年12月02日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：913205945855307783003X；

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中的相关规定和要求，验收组一致同意，苏州诠纺高新复合面料股份有限公司年产贴膜产品1000万米项目环保设施通过竣工环境保护验收。

# 六、后续要求

1、按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》和《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）中相关规定和要求，细化完善验收监测报告，做好自行监测和信息公开工作。

2、建立完善危废仓库的环保工作制度，落实专职运行管理人员，对照“省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见(苏环办[2019]327号)”及“《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）”、《关于进一步做好危险废物处置专项整治等风险隐患排查工作的通知》（通环办[2020]1号）等的要求，进一步提升危险废物经营单位规范化管理水平，规范危险废物贮存设施，防范环境风险。

3、贯彻落实清洁生产原则和循环经济理念，加强项目的废气处理设施收集效率，减少无组织外排量；此外对处理系统进行定期维护管理，提高处理效率；

4、本次验收仅对当天现场检查情况负责，企业应继续保持和完善环保管理制度、措施，保证各治污设施正常有效运行，确保各污染物稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单见签到表。

苏州诠纺高新复合面料股份有限公司

2021年03月07日